# B → A 模型与参数交付表

文档状态：正式冻结 v1.0 — 待 A 复现并签核

交付方：B（机器人模型、传感器定义、图像识别）

接收方：A（导航、桥接、最终速度仲裁）

模型来源：rbot（ROS 2 Jazzy + Gazebo Harmonic），rlai_description 包

基线版本：git 47af3fc3780bd582837f48ce3785d3d68834a1b7（2026-05-20）／包版本 0.1.0

本次交付版本：git ed50809（基线 47af3fc 之上追加 1 个"命名落地"commit）

交付日期：2026-10-03（v1.0）

实测日期：2026-09-28（主数据）／2026-10-03（改名后复测）

实测工况：RTF ≈ 0.197；headless:=true、camera_processing_enabled:=false

v1.0 相对 v0.9 的变化：frame 名与相机话题名已按冻结契约全部落地并实测验证（见第 2、3 节）。 除"待 A 复现签核"外，v0.9 列出的全部遗留事项均已关闭。

关于"无 TBD"的准确表述：契约列出的必填数值（几何、footprint、驱动几何、传感器位姿、话题名/类型、里程计来源）均已实测或从模型文件读取，无空缺。 非契约必填项（/camera/camera_info、/camera/depth 的单独频率）未测，已明确标注。

本表为契约《A/B/C 最小接口契约 v0.1》中「B Robot Model → A 必交参数」的交付。 契约要求"交付表必须与模型一致，不允许 A/B 各维护不同数值"，请 A 的配置与本表保持同一套值。

────────────────────────────────────────────────────────────

## 0. 交付范围与前提

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| 仿真环境 | Gazebo Harmonic；ROS 2 Jazzy；use_sim_time=true |
| 机器人 | 单机器人，差速底盘，机器人名 rlai_bot |
| 默认启用传感器 | 2D 雷达、RGB-D 相机、IMU（3D 雷达 / 双目 / GPS 默认关闭） |
| 实测环境 | VMware 虚拟机 + 软件渲染（LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1）；headless:=true、camera_processing_enabled:=false |
| 实测工况 | 小车静止（small_warehouse 世界，出生点 x=1.0, y=1.0） |
| 文件位置 | Ubuntu 虚拟机 `~/rbot`（/home/aic-w/rbot）。Windows 侧另有一份未改名的只读副本，勿用 |

实测启动命令（A 复现时请保持一致，否则频率不可比）：

source /opt/ros/jazzy/setup.bash && source ~/rbot/install/setup.bash
ros2 launch rlai_bringup simulation.launch.py headless:=true camera_processing_enabled:=false

A 需要在本表基础上做的事（不在 B 职责内）：

桥接发布 /scan、相机话题（B 提供 Gazebo 传感器源，A 负责桥接，不能双方各发布一份）

配置 Nav2 footprint / inflation（本表 footprint 不含安全余量）

/odom 话题重映射（见第 4 节）

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1. 整车几何（robot_width / robot_length / footprint）

| 参数 | 实值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| robot_width | 0.40 m | 碰撞外轮廓最大横向宽度。底盘碰撞盒宽 ±0.20；驱动轮外缘仅 ±0.195、万向轮 ±0.15，均更窄，故由底盘宽度决定 |
| robot_length | 0.502 m | 碰撞外轮廓最大纵向长度。底盘网格实测 x∈[−0.2500, +0.2520]；相机最前 0.2495、前万向轮 0.225 均不占优 |
| robot_height（附带，契约未强制） | ≈0.30 m | 载荷板顶 z≈0.24 + base_link 抬高 0.0625 |
| wheel_radius | 0.0625 m | 驱动轮有效滚动半径（左右同径） |
| wheel_separation | 0.35 m | 左右驱动轮滚动平面间距（轮心 y=±0.175） |
| base_footprint → base_link | xyz = (0, 0, 0.0625)，rpy = (0,0,0) | 抬高一个轮半径，使轮子落于 z=0 |

### 1.1 物理参数（质量 / 惯量 / 质心）

当前启用配置：2D 雷达 + RGB-D 相机 + IMU 开；3D 雷达 / 双目 / GPS 关。

| 部件 | link（改名后） | 质量 (kg) | 位置（base_link 系） |
| --- | --- | --- | --- |
| 底盘 | base_link | 15.0 | (0, 0, 0) |
| 载物台 | payload_platform_link | 2.5 | (0, 0, 0.230) |
| 左驱动轮 | left_wheel_link | 1.5 | (0, +0.175, 0) |
| 右驱动轮 | right_wheel_link | 1.5 | (0, −0.175, 0) |
| 万向轮转向座 ×4 | *_caster_swivel_link | 0.05 ×4 = 0.20 | (±0.20, ±0.14, 0) |
| 万向轮轮体 ×4 | *_caster_wheel_link | 0.15 ×4 = 0.60 | (±0.20, ±0.14, −0.036) |
| 2D 雷达 | laser_link | 0.17 | (0.20, 0, 0.18) |
| RGB-D 相机 | camera_link | 0.072 | (0.237, 0, 0.125) |
| IMU | imu_link | 0.05 | (0, 0, 0.08) |
| 总质量 |  | 21.592 kg |  |

| 派生量 | 值 |
| --- | --- |
| 合成质心（base_link 系） | (0.0024, 0.000, 0.0277) m |
| 质心距地高度 | 0.0902 m（0.0625 + 0.0277） |
| base_link 惯量 | ixx 0.2281 / iyy 0.3406 / izz 0.5125（ixy=ixz=iyz=0） |

base_link 惯量按 15 kg、0.50×0.40×0.15 实心长方体解析式计算，URDF 注释中已写明公式，可复核。

碰撞体清单：

| 部件 | 类型 | 尺寸 |
| --- | --- | --- |
| 底盘 | box | 0.50 × 0.40 × 0.15 m |
| 驱动轮 ×2 | cylinder | r = 0.0625 m，l = 0.040 m |
| 万向轮轮体 ×4 | cylinder | r = 0.025 m，l = 0.020 m |
| 载物台顶板 | box | 0.440 × 0.320 × 0.020 m |
| 万向轮转向座、各传感器 | 无碰撞体 | （仅有 visual） |

### footprint（base_footprint 下二维顶点）

[[0.252, -0.20], [0.252, 0.20], [-0.25, 0.20], [-0.25, -0.20]]

4 点、逆时针、不自交、不重复首点，覆盖整车水平投影

前缘 +0.252 与 robot_length = 0.502 一致；后缘 −0.25；横向 ±0.20

不含导航安全余量 —— 请 A 单独配置 inflation

Nav2 配置片段示例（多边形 footprint）：

footprint: "[[0.252, -0.20], [0.252, 0.20], [-0.25, 0.20], [-0.25, -0.20]]"

数值一致性提醒：wheel_radius=0.0625、wheel_separation=0.35 在模型文件与驱动配置中各写了一份：

rlai_description/urdf/robot.urdf.xacro

<xacro:rlai_wheels wheel_separation="0.35" wheel_radius="0.0625"/>

rlai_control/config/controllers.yaml（第 25–26 行）

wheel_separation: 0.35    # meters (between wheel centrelines)
wheel_radius:     0.0625  # meters

当前两处一致 ✅，改动任一必须同步另一处。

────────────────────────────────────────────────────────────

## 2. 传感器安装位姿（TF 固定边）— 命名已落地

四元数无特殊说明时，rpy 均为 (0, 0, 0)。

| 父 → 子（已落地为契约冻结名） | xyz (m) | rpy (rad) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| base_footprint → base_link | (0, 0, 0.0625) | (0, 0, 0) | 车体原点相对平面底盘投影的高度 |
| base_link → laser_link | (0.20, 0, 0.18) | (0, 0, 0) | 2D 雷达安装位姿 |
| base_link → camera_link | (0.237, 0, 0.125) | (0, 0, 0) | 相机机械位姿 |
| camera_link → camera_optical_frame | (0, 0, 0) | (−π/2, 0, −π/2) | 光学坐标：z 向前、x 向右、y 向下 |

另附（契约未列入主链，供 A 知悉）：

| 边 | xyz | 说明 |
| --- | --- | --- |
| base_link → imu_link | (0, 0, 0.08) | IMU 安装位姿 |
| camera_link → camera_depth_optical_frame | (0, 0, 0) | 深度流光学帧（与 RGB 光学帧同姿态） |

### ✅ 改名已完成（2026-10-03）

| 契约冻结名 | rbot 原模型名 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| laser_link | lidar_2d_link | ✅ 已改 |
| camera_link | depth_camera_link | ✅ 已改 |
| camera_optical_frame | depth_camera_rgb_optical_frame | ✅ 已改 |
| camera_depth_optical_frame | depth_camera_depth_optical_frame | ✅ 已改 |

改动文件（9 个，已 commit）：

src/localization/rlai_localization/config/amcl.yaml
src/mapping/rlai_mapping/rviz/mapping.rviz
src/navigation/rlai_navigation/rviz/navigation.rviz
src/perception/rlai_camera_processing/launch/camera_processing.launch.py
src/robot/rlai_description/urdf/gazebo/gazebo_materials.urdf.xacro
src/robot/rlai_description/urdf/gazebo/gazebo_sensors.urdf.xacro
src/robot/rlai_description/urdf/sensors/depth_camera.urdf.xacro
src/robot/rlai_description/urdf/sensors/lidar_2d.urdf.xacro
src/simulation/rlai_gazebo/config/ros_gz_bridge.yaml

### 改名后实测验证（2026-10-03）

| 校验项 | 命令 | 实测结果 |
| --- | --- | --- |
| base_link→laser_link | tf2_echo base_link laser_link | [0.200, 0.000, 0.180]，四元数单位 ✅ |
| base_link→camera_link | tf2_echo base_link camera_link | [0.237, 0.000, 0.125]，四元数单位 ✅ |
| camera_link→camera_optical_frame | tf2_echo camera_link camera_optical_frame | 平移 0，RPY [−1.571, 0, −1.571] ✅ |
| /scan 消息 frame_id | ros2 topic echo --once /scan --field header.frame_id | `laser_link` ✅ |
| /camera/image_raw 消息 frame_id | ros2 topic echo --once /camera/image_raw --field header.frame_id | `camera_optical_frame` ✅ |

关键提示（供 A 排错）：TF 树与消息 header.frame_id 是两个独立来源 —— TF 来自 robot_state_publisher 解析 URDF，frame_id 来自 Gazebo 传感器插件的 <gz_frame_id>。 改名后必须两边都验：只验 TF 会出现"TF 是新名、消息是旧名"，表现为 Rviz 报 Message Filter dropping message: frame xxx does not exist，数据在发但图上看不见。 若 A 遇到此现象，先 pkill -9 -f "gz sim"; pkill -9 -f "ros2 launch"; pkill -9 -f "robot_state_publisher"; pkill -9 -f "ros_gz_bridge"; pkill -9 -f "component_container"，再新开终端重启。

────────────────────────────────────────────────────────────

## 3. 话题清单

### 3.1 Gazebo 源 → ROS 2 目标（桥接对照）

B 提供的是 Gazebo Transport 侧的传感器话题；A 负责用 ros_gz_bridge 把它们转成 ROS 2 侧话题。两侧消息体系不同，不可混写。

| Gazebo 源话题 | Gazebo 类型 | ROS 2 目标话题 | ROS 2 类型 | 方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /scan | gz.msgs.LaserScan | /scan | sensor_msgs/msg/LaserScan | GZ→ROS |
| /imu/data_raw | gz.msgs.IMU | /imu/data_raw | sensor_msgs/msg/Imu | GZ→ROS |
| /depth_camera/image_raw | gz.msgs.Image | `/camera/image_raw` | sensor_msgs/msg/Image | GZ→ROS |
| /depth_camera/camera_info | gz.msgs.CameraInfo | `/camera/camera_info` | sensor_msgs/msg/CameraInfo | GZ→ROS |
| /depth_camera/depth | gz.msgs.Image | `/camera/depth` | sensor_msgs/msg/Image | GZ→ROS |
| /clock | gz.msgs.Clock | /clock | rosgraph_msgs/msg/Clock | GZ→ROS |
| /gazebo/ground_truth/odom | gz.msgs.Odometry | /gazebo/ground_truth/odom | nav_msgs/msg/Odometry | GZ→ROS |

链路示意：

Gazebo Sensor → Gazebo topic (gz.msgs.*) → ros_gz_bridge → ROS 2 topic (sensor_msgs/*) → Nav2 / perception

改名策略说明（A 可复用）：ros_gz_bridge.yaml 中 gz_topic_name 与 ros_topic_name 允许不同。 本次只改了 ROS 侧目标名，Gazebo 侧 <topic> 未动 —— 改动面最小、回滚最容易。不要为了统一命名去改 Gazebo 传感器配置。

### 3.2 ROS 2 侧话题属性（实测）

| ROS 2 话题（改名后） | 类型 | 配置频率（仿真） | 实测频率（墙钟） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /scan | LaserScan | 15 Hz | 2.53 Hz（改名后复测 2.13 Hz） | 720 采样、FOV ±π、量程 0.30–25 m、噪声 σ=0.01 m |
| /camera/image_raw | Image | 30 Hz | 1.80 Hz（改名后复测 ≈1.2 Hz） | 640×480、HFoV 1.5184 rad、encoding = `rgb8` |
| /camera/camera_info | CameraInfo | 30 Hz | 随图像流（未单独测） | 标定随分辨率自动生成 |
| /camera/depth | Image | 30 Hz | 随图像流（未单独测） | encoding = `32FC1`、near 0.1 / far 10 m |
| /imu/data_raw | Imu | 200 Hz | 未在本工况单独测 | gyro σ=0.0003394 rad/s/√Hz；accel σ=0.004 m/s²/√Hz |
| /imu/data | Imu | 200 Hz（转发） | 31.7 Hz | imu_filter_madgwick 输出，EKF 的 `imu0` 输入 |
| /joint_states | JointState | 100 Hz | 15.0 Hz | 由 joint_state_broadcaster 发布，不经过 bridge |
| /odometry/filtered | Odometry | 30 Hz | 5.08 Hz | EKF 输出，建议作为 /odom 来源 |

A 桥接后的目标话题名（契约冻结名）：/scan、/camera/image_raw、/camera/camera_info —— 已全部落地。

已实测确认的属性：

| 项 | 结果 |
| --- | --- |
| /scan 消息类型 | sensor_msgs/msg/LaserScan ✅ 正确 |
| /scan 发布者数量 | 1 个（ros_gz_bridge）✅ 无重复发布 |
| /scan QoS | RELIABLE, durability VOLATILE |
| /scan 抖动 | std dev 0.017 s（min 0.360 / max 0.449 s）✅ 全场最稳 |
| RGB 图 encoding | `rgb8` ✅（按 RGB 顺序解码，红绿通道不互换） |
| 深度图 encoding | `32FC1` ✅（ROS 端实测值，非 Gazebo 的 R_FLOAT32 pixel format） |
| /imu/data 发布者 | imu_filter_madgwick ✅ 已确认存在且连续 |
| /scan frame_id | `laser_link` ✅（2026-10-03 复测） |
| /camera/image_raw frame_id | `camera_optical_frame` ✅（2026-10-03 复测） |

关于 QoS（重要，请勿误判）：/scan 实测为 RELIABLE 发布；订阅端无论用 RELIABLE 还是 BEST_EFFORT 均可收到（向下兼容）。只有"发布 BEST_EFFORT + 订阅 RELIABLE"才会收不到，当前不是该情况，不会通信失败。契约基线写的是 BE depth 5，方向安全，无需改桥接。

关于 encoding 口径：R_FLOAT32 是 Gazebo 的 pixel format，属于 Gazebo 消息体系；ROS 端 sensor_msgs/Image.encoding 的实测值是 `32FC1`。A 解码深度图请用 32FC1。

────────────────────────────────────────────────────────────

## 4. 里程计与时钟（B 交付来源说明，供 A 配置）

### 里程计链路（契约第 3 节红线：禁止用场景真值代替估计）

rbot 中存在三条与里程计相关的话题，性质不同，A 必须区分：

| 话题 | 性质 | 是否可用 |
| --- | --- | --- |
| /gazebo/ground_truth/odom | 仿真真值 | ❌ 契约明确禁止用于定位/里程计 |
| /diff_drive_controller/odom（50 Hz） | 轮速推算 | ✅ 作为 EKF 输入（odom0） |
| /odometry/filtered（30 Hz 配置 / 5.08 Hz 实测） | EKF 融合输出 | ✅ 建议作为 `/odom` 来源 |

/gazebo/ground_truth/odom   ❌ 不参与控制（真值）
/diff_drive_controller/odom ─┐
                             ├→ EKF (ekf_node) → /odometry/filtered → 推荐给导航
/imu/data (madgwick) ────────┘

链路：/diff_drive_controller/odom + /imu/data（imu_filter_madgwick 滤波后）→ EKF（ekf_node）→ 发布 /odometry/filtered + odom→base_footprint TF

已验证：

/imu/data 实测 31.7 Hz，发布者 imu_filter_madgwick ✅ —— 证明 imu_filter_madgwick 在跑，/imu/data_raw → /imu/data 转换正常；

/odometry/filtered 实测 5.08 Hz ✅ —— EKF 输出正常；

结论：EKF 双输入（轮速 + IMU）链路已验证完整，未退化成单输入。

⚠️ 注意：仅凭 /odometry/filtered 有数据不足以证明双输入正常（EKF 单输入也会有输出）。本表是在实测 `/imu/data` 存在且连续之后才下的结论。

`/odom` 的落地方式（已冻结为一种，请 A 按此执行）：

统一在 launch 中将 `/odometry/filtered` remap 为契约话题 `/odom`，不额外启动 republisher 节点。

理由：republisher 会多出一个节点和一个话题，带来额外延迟与重复发布风险；本项目强调"唯一发布者"，remap 更干净。

/odom 的 header.frame_id = odom、child_frame_id = base_footprint。

驱动配置实值（rlai_control/config/controllers.yaml）：

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| update_rate | 100 Hz（也是 `/joint_states` 的发布基准） |
| odom_publish_rate | 50 Hz（仅作用于 /diff_drive_controller/odom） |
| odom_frame_id / base_frame_id | odom / base_footprint |
| enable_odom_tf | false（由 EKF 唯一发布 odom→base_footprint，避免重复） |

### 轮关节来源（契约要求注明）

/joint_states（sensor_msgs/msg/JointState，实测 15.0 Hz，配置基准 100 Hz）由 ros2_control 的 `joint_state_broadcaster` 唯一发布。

rbot 的 ros_gz_bridge.yaml 故意不桥接 /joint_states（该文件第 2 行注释注明"ros2_control is the sole publisher"）。A 请勿再桥接一份。

更正说明：/joint_states 的配置基准是 controller_manager 的 update_rate: 100，不是 odom_publish_rate: 50（后者只管 /diff_drive_controller/odom）。

### TF 发布责任（契约 TF TABLE）

| 边 | 责任 |
| --- | --- |
| base_footprint→base_link、base_link→laser_link、base_link→camera_link、camera_link→camera_optical_frame | B 定义固定关节；由唯一 robot_state_publisher（C 启动）发布 |
| odom→base_footprint | A（EKF 或 A 指定唯一来源） |
| map→odom | A（SLAM 或 AMCL，互斥） |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 5. 仿真性能与频率（概念必须分清）

### 5.1 三个不同的"频率"

| 概念 | 含义 | 怎么得到 |
| --- | --- | --- |
| Configured simulation-time rate（配置仿真频率） | URDF / config 里写的 <update_rate>，按仿真时间计 | 读模型文件 |
| Observed wall-clock rate（现实墙钟接收频率） | 现实中每秒收到几条消息 | ros2 topic hz 实测 |
| Effective simulation-time rate（折算仿真频率） | 折算回仿真时间后的真实频率 = 墙钟 ÷ RTF | 计算得出 |

Gazebo 的 `<update_rate>` 是仿真时间频率。 当 RTF < 1（仿真跑得比现实慢）时：

墙钟频率 ≈ 配置频率 × RTF

这是正常的等比下降，不是掉频。 机器人自己在仿真时间里也只走了那么久，所以 SLAM / Nav2 看到的数据密度在仿真时间里是完整的。

### 5.2 仿真实时率 RTF（独立实测）

RTF 必须独立测量，不能由话题频率反推（那是循环论证）。本表用 /clock 直接测：

S0=$(ros2 topic echo --once /clock | tr -d ' ' | grep -m1 '^sec:' | cut -d: -f2); T0=$(date +%s%N); sleep 10; S1=$(ros2 topic echo --once /clock | tr -d ' ' | grep -m1 '^sec:' | cut -d: -f2); T1=$(date +%s%N); echo "sim=$(($S1-$S0))s real=$(echo "scale=2;($T1-$T0)/1000000000"|bc)s RTF=$(echo "scale=3;($S1-$S0)*1000000000/($T1-$T0)"|bc)"

| 工况 | RTF |
| --- | --- |
| headless + camera_processing_enabled:=true（默认） | 0.129 |
| headless + camera_processing_enabled:=false | 0.197 |

关掉 depth_image_proc::PointCloudXyzNode（640×480 → 点云，约 30.7 万点/帧）让 RTF 提升 53%，证明点云转换是主要 CPU 消耗之一。

本表 5.3 节的频率实测于 RTF ≈ 0.197 的工况。 测量工具本身占用 CPU，实际 RTF 可能略高于该值。

RTF 在不同 session 间波动明显（已观测 0.129 / 0.197 / 0.37），因此每个频率都必须同时标注"墙钟实测值 + 当时 RTF"，单给一个数字不可信。

### 5.3 实测结果

| 话题 | 配置（仿真 Hz） | 实测（墙钟 Hz） | 折算（仿真 Hz） | 达成率 | 抖动 std dev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /scan | 15 | 2.53 | 12.8 | 85% ✅ | 0.017 s |
| /odometry/filtered | 30 | 5.08 | 25.8 | 86% ✅ | 0.017 s |
| /imu/data | 200 | 31.7 | 161 | 80% ✅ | 0.027 s |
| /joint_states | 100 | 15.0 | 76 | 76% ⚠️ | 0.026 s |
| /camera/image_raw（原 /depth_camera/image_raw） | 30 | 1.80 | 9.1 | 30% ❌ | 0.19–2.85 s |

### 5.4 结论

掉频的只有相机一个。

数值型链路（雷达、EKF、IMU、轮关节）达成率 76%–86%，属于"整体仿真跑慢导致的等比下降"，没有单独掉队。

图像型链路（相机）只有 30%，是在 RTF 之外的额外损失，瓶颈是 LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1 下逐帧软件渲染 RGB + 深度。

已排除桥接传输：640×480 RGB8 每帧 921 KB，按 1.8 Hz 计实际仅约 1.7 MB/s，远未到传输上限。

对 A 的影响（重要更正）：

/scan 达成 85%、抖动 std dev 仅 0.017 s，是全场最稳的话题。雷达数据在仿真时间里接近配置值且均匀，SLAM 建图与 Nav2 避障不受影响。

/odometry/filtered 达成 86%、抖动 0.017 s，定位平滑度不受影响。

此前"激光稀疏导致 SLAM 精度下降"的判断已作废，请勿沿用。

对 B 的影响：红绿灯识别必须按 约 9 Hz 仿真帧率、且帧间隔不均匀（最长 0.56 仿真秒，0.5 m/s 时车已移动 28 cm）来设计，不能假设 30 Hz 或均匀间隔。

关于契约：契约第 7 节将「配置频率」列为"可后续细化"项（非冻结项）；第 8 节验收只要求"实测频率有记录"。本表已满足验收。是否下调基线或加强环境，建议 A/B/C 共同决策。

已验证的缓解措施：

✅ headless:=true（去掉 GUI 渲染）

✅ camera_processing_enabled:=false（RTF +53%）

待评估的缓解方向：

相机降分辨率（640×480 → 320×240）

相机 update_rate 30 → 10 Hz（使其稳定在可达成区间，减少抖动）

关闭深度流，仅保留 RGB

精简世界模型（减少物件/多边形）

改用裸机或更强算力环境

────────────────────────────────────────────────────────────

## 6. 核对方式（A 可独立复现验证）

# 展开模型，核对全部几何/位姿
cd ~/rbot
xacro install/rlai_description/share/rlai_description/urdf/robot.urdf.xacro sim_mode:=gazebo > /tmp/rlai.urdf
grep -nE "wheel_separation|wheel_radius|box size=|origin xyz=|<mass|<inertia" /tmp/rlai.urdf | head -40

# 运行时读 TF（最权威）— 用改名后的冻结名
ros2 run tf2_ros tf2_echo base_footprint base_link          # 应打印 0 0 0.0625
ros2 run tf2_ros tf2_echo base_link laser_link              # 应打印 0.20 0.00 0.18
ros2 run tf2_ros tf2_echo base_link camera_link             # 应打印 0.237 0.00 0.125
ros2 run tf2_ros tf2_echo camera_link camera_optical_frame  # 应打印 RPY -1.571 0 -1.571

# 消息 frame_id（改名后必须与 TF 同名）
ros2 topic echo --once /scan --field header.frame_id               # 应为 laser_link
ros2 topic echo --once /camera/image_raw --field header.frame_id   # 应为 camera_optical_frame

# 话题类型 / QoS / 发布者
ros2 topic info -v /scan
ros2 topic info -v /imu/data

# encoding（ROS 端真实值）
ros2 topic echo --once /camera/image_raw --field encoding   # 应为 rgb8
ros2 topic echo --once /camera/depth --field encoding       # 应为 32FC1

# 频率（注意：ros2 CLI 启动有 3~5 秒静默期，请等 average rate 出现后再 Ctrl+C）
ros2 topic hz /scan
ros2 topic hz /odometry/filtered

# RTF 独立实测（见 5.2 节命令）

建议加 timeout --signal=INT 秒数 前缀让命令自动退出，例如 timeout --signal=INT 12 ros2 run tf2_ros tf2_echo base_link laser_link。

验证结论：

几何与位姿经「URDF 声明 + STL 网格包围盒」双向交叉核对，误差 ≤2 mm；

质量/惯量/质心由 URDF 逐 link 提取后求和，惯量公式已在 URDF 注释中给出；

TF 位姿经 tf2_echo 运行时实测，与 URDF 声明一致；

消息 `header.frame_id` 与 TF 树同名，已双向验证；

仿真实时率（RTF）由 Gazebo `/clock` 独立实测；

ROS 话题墙钟接收频率由 `ros2 topic hz` 实测；

两者概念不同，不可互相替代。

────────────────────────────────────────────────────────────

## 7. 交付清单与状态

| 交付项 | 状态 |
| --- | --- |
| 整车几何（width / length / footprint） | ✅ 已交付（实值） |
| 物理参数（质量 / 惯量 / 质心） | ✅ 已交付（实值，见 1.1） |
| 驱动几何（wheel_radius / wheel_separation） | ✅ 已交付（实值） |
| 传感器安装位姿（laser / camera / optical） | ✅ 已交付（实值 + tf2_echo 实测） |
| 话题、类型、Gazebo↔ROS 桥接对照 | ✅ 已交付 |
| frame 名 | ✅ 已按冻结契约改名并实测验证 |
| 相机话题名 | ✅ 已改名为 `/camera/*` 并实测有发布 |
| 配置频率 + 实测频率 + RTF | ✅ 已交付（5 项实测 + RTF 独立实测） |
| 消息类型 / QoS / encoding（rgb8 / 32FC1） | ✅ 已实测确认 |
| EKF 双输入链路 | ✅ 已实测验证（/imu/data 存在且连续） |
| 模型文件与版本 | ✅ 已交付（基线 47af3fc + 改名 commit ed50809） |
| 驱动/传感器配置 | ✅ 已交付（controllers.yaml 关键值） |
| base_footprint→base_link 高度 | ✅ 0.0625 m |
| joint_states 来源说明 | ✅ 已交付（ros2_control 唯一发布） |

### 遗留事项

| 项 | 状态 |
| --- | --- |
| 4 条 TF frame 改名 | ✅ 已完成并验证 |
| 相机话题改名 | ✅ 已完成并验证 |
| /camera/camera_info、/camera/depth 单独频率 | ⚪ 未测（契约未要求，不影响联调） |

### 🔑 关于模型版本哈希（A 请以此为准）

基线：git 47af3fc3780bd582837f48ce3785d3d68834a1b7

本次交付：git ed50809（在基线之上 1 个 commit，仅含命名落地改动，共 9 个文件）

A 请务必以本文档文首记录的 hash 检出模型，不要用旧的 47af3fc——旧版本里是 lidar_2d_link / /depth_camera/*，与本文档及契约不符。

流程已按规范执行：

B 完成改名 → 完整测试（TF + frame_id + 话题发布）→ git commit → hash 填入本表 → 交给 A → A 复现 → A 签核

### 待 A 确认事项（3 项，签核前请回复）

robot_length = 0.502 / footprint 前缘 +0.252 是否与 A 的 Nav2 配置一致

/odom 是否按第 4 节所述，采用 launch remap 方式取 /odometry/filtered（而非 republisher）

频率基线是否需共同调整（当前建议：数值型维持配置值；相机按约 9 Hz 仿真帧率设计 B 的视觉算法）

### 文档状态流转

当前：正式冻结 v1.0（待 A 复现并签核）

v0.9 遗留项已全部关闭：

✅ frame 名完成改名 + 实测验证

✅ camera topic 名完成改名 + 实测验证

✅ 质量/惯量补齐

✅ Gazebo/ROS topic 表拆开

✅ RTF/频率重新解释

✅ EKF 双输入实测确认

✅ 重新 commit 并更新 hash

剩余：A 复现并签核上述 3 项确认事项